- 附件3：委托人要求

- 一、投入设备及技术要求

（一）设备要求

1、钻探设备参数要求

| 钻孔直径 | 65-130mm |
| --- | --- |
| 最大钻孔深度 | 120m |
| 功率 | ≥22Kw |
| 扭矩 | ≥1250N·m |
| 钻孔角度 | 0-360° |

2、设备性能要求

钻探设备应具备长期在坚硬灰岩地段5h钻进60m、砂岩等较软岩地段一次钻进80-100m的性能。钻孔位置布置应灵活并具有针对性，复杂地段应具备拱部等位置钻探、取芯的能力。

3、设备数量要求

现场应配备并固定1台大功率钻机及相应辅助设备开展现场钻探工作，并根据隧道掌子面数量及施工开挖进度增减投入的设备数量，以确保现场所有掌子面钻探工作的开展。

4、取芯要求

隧道不良地质地段可能需要取芯，钻具设备应保证前方30m/次范围内钻孔取芯要求。

5、钻机安防要求

钻机设备应具备防突装置，具备在高瓦斯隧道及富水隧道内安全钻探的能力。

6、钻机配套要求

现场应配备至少1台钻机运输车辆，钻机运输车辆应完成瓦斯防爆改装（提供防爆改装合同），应具备高瓦斯隧道内运输设备至掌子面的能力。

7、钻机质量要求

钻机应同时具有煤矿类矿用产品安全标志证书和质量管理体系认证证书。

（二）钻探成果提交要求

1、每次钻探完成后，当天应将地质编录资料或实时检测数据及现场工作照提交相应隧道技术人员。

2、连续钻探地段，钻探搭接长度不小于5m。

3、钻探原始记录编录每次更换钻杆时需及时填写，钻探编录质量粗糙、编录信息无针对性，或未及时据实编录的，甲方有权要求乙方重新进行钻探或不对该次钻孔进行验收结算。

（三）技术及管理要求

1、投入的钻探设备应经甲方及项目业主方现场验收确认，方可进场开展工作。

2、当钻探设备性能与招标技术要求差异较大，或使用过程中经检验不能满足现场实际工作需要，或设备长期使用后设备性能不稳定，甲方可要求乙方进行设备更换。

3、钻探过程中的各类耗材需乙方自行承担，施工现场用水、用电、用气等现场配合工作由乙方自行与施工现场协调，必要时由甲方出面进行协调。

4、钻探完成后应及时通知现场监理及甲方人员予以工程量确认，并拍照存底，甲方与项目业主未能确认的工程量，甲方一律不予乙方结算。

5、其他检测技术要求应满足项目业主方及项目施工方的管理要求。

- 二、主要人员及其他主要人员最低要求

- 2-1.其他主要人员的最低要求

| 人员 | 人数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全负责人 | 1 | 具有建设行政主管部门颁发的安全员证书，且在有效期内 |
| 辅助人员 | 2 | 熟悉钻探设备操作 |

注 ：本表人员为满足实 际工作 需要 的其他主要人员 的最低要求 ，若委托人认为配备 的人员不能满足现场的需要 ，有权要求增加或更换上述人员。

2-2 人员配备表

| 人员 | 人数 | 月数(人·月) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期阶段 | 缺陷责任期阶段 |
| 项目负责人 | 1 | 1×48 |  |
| 钻探机手 | 1 | 1×48 |  |
| 安全负责人 | 1 | 1×48 |  |
| 辅助人员 | 2 | 2×48 |  |

注：1、以上人员总数为配置最低数量。实际人员进场根据各单位工程实际及进度情况进行 合理组织，以满足工程建设需要。实际服务期根据施工标段施工工期确定。

2、本表中的人员 (除项目负责人、钻探机手外) 在编制投标文件时不予填报，在发出中标通知书之后 且在签订合同协议书之前，中标人必须按照主要人员及其他主要人员最低要求填报满足招标文件要求的具体人员，经委托人核实确认后将此作为合同文件的一部分签订合同。